Sanitized® AM 21-16

적용 분야 : 모든 종류의 원단

예 : 침구류 등 커버

효과와 이점

Sanitized® AM 21-16는 사람과 환경에 안전 : Sanitized® AM 21-16는 집 진드기에 대한 효과 뿐만 아니라 그램 양성/음성 박테리아에 대한 항균성을 가지고 있다. Sanitized® AM 21-16의 효과는 미생물 및 집 진드기에게 영양분을 허용하지 않고 더 이상 번식하지 않게 해준다.

이점

- 집 진드기 방지

- 위생 효과

- 미생물에 의한 냄새, 악취 방지

- MRSA(악성세균)에 대한 효과 우수

- Oeko-Tex Standard 100(친환경 품질인증) 적합

- 피부 테스트 완료

특징

성분 : 할로겐페녹시 복합체와 페메트린 유도체로 이루어짐

판매형태 : 25kg 젤리캔 또는 200kg 드럼통

PH : 6.5 ~8.5 (5% 수용액)

이온특징 : 전해질 처럼 이온을 생성할 수 있는 물질이 아님(Non-ionogenic)

20도에서 밀도 : 1.06 ~1.10 g/cm3

인화점 : 65˚C

색 : 약간 노란빛을 띄는 액체

용해도 : 물에 희석 가능

호환성 : 다른 섬유화학제품과 섞어서 사용가능함. 하지만, 사용하기 전에 미리 테스트 해봐야 함.

피부호환성 : 액체용액은 눈과 피부에 해로움(장갑과 눈 보호장비 착용 요함)

처리된 제품 : 피부 내성 강함

Oeko-Tex Standard 100 에 적합함

적용

S를 0.5-0.7%로 60˚C에서 작업했을 때 10번까지 빨았을 때 집 진드기 항균가능

5-6% appretan N 92111 liq와S를 0.8-1.0%로 섞어서 60˚C에서 작업했을 때 30-50번까지 빨아도 집 진드기 항균 가능

Sanitized® AM 21-16은 사용설명서의 지시사항에 따라 믹스되어야 하며 두꺼운 원단에 충분히 침투하기 위해서는 액체에 섞여야 한다.

제품은 다른 헹굼없이, 가능하면 낮은 온도로 말려져야 함.

Sanitized® AM 21-16가 적용된 원단의 항균 효과를 체크하기 위해서는 아래 방법이 권장됨.

박테리아 -> Agar-diffusion method(항천내확산법-미생물의 항생물질에 대한 감수성을 측정하는 방법)

집 진드기 -> Heat escape method

저장

원래 봉인된 포장 상태로 배달 된 후 12개월간 유효, 다른 형태로 저장하지 말기

열에 약하니 직사광선을 피하시오.